# Практична робота №5

Тема: Агрегати системи живлення дизельних двигунів

## Мета роботи

Ознайомитися з призначенням, будовою та принципом роботи агрегатів системи живлення дизельних двигунів.

## 1. Паливо для дизельних двигунів

Дизельне паливо використовується для роботи дизельних двигунів. Воно повинно мати певні фізико-хімічні властивості: достатню текучість, гарну займистість, малу кількість механічних домішок і води. Основні марки дизельного палива: літнє, зимове та арктичне.

## 2. Система живлення дизельного двигуна

Система живлення призначена для подачі очищеного повітря та розпиленого палива у циліндри двигуна. До її складу входять: паливний бак, фільтр грубої очистки палива, підкачувальний насос, фільтр тонкої очистки, паливний насос високого тиску, паливопроводи, форсунки та повітроочисник.

## 3. Вимоги до системи живлення дизельного двигуна

Система живлення повинна забезпечувати подачу точно дозованої кількості палива у циліндри двигуна, рівномірність подачі палива, високу ступінь очищення палива та повітря, надійність роботи і довговічність агрегатів.

## 4. Фільтри грубої та тонкої очистки палива

Фільтр грубої очистки призначений для видалення з палива великих механічних домішок і води. Паливо проходить через сітчастий фільтруючий елемент, де домішки осідають у відстійнику.

Фільтр тонкої очистки очищає паливо від дрібних частинок. У таких фільтрах використовують паперові фільтруючі елементи, через які паливо проходить під тиском підкачувального насоса.

## 5. Паливний насос високого тиску

Паливний насос високого тиску призначений для подачі палива до форсунок під великим тиском у потрібний момент і в потрібній кількості. Основними деталями насоса є корпус, кулачковий валик, плунжерні пари, рейка керування подачею палива та нагнітальні клапани.

## 6. Робота плунжерної пари

Під час руху плунжера вниз у порожнині гільзи створюється розрідження і паливо надходить у насосну секцію. При русі плунжера вгору паливо стискається і через нагнітальний клапан подається до форсунки. Кількість поданого палива регулюється поворотом плунжера за допомогою рейки.

## 7. Форсунка

Форсунка призначена для впорскування палива у камеру згоряння двигуна. Вона розпилює паливо у вигляді дрібних крапель, що забезпечує повне згоряння паливної суміші.

## Відповіді на контрольні питання

1. Паливні баки виготовляють з металу, вони мають корпус, заливну горловину, фільтр та витратний кран.

2. Рівень палива вимірюється за допомогою покажчика рівня або поплавкового датчика.

3. У фільтрі грубої очистки паливо очищається від великих домішок шляхом відстоювання та проходження через сітчастий фільтр.

4. У фільтрі тонкої очистки паливо проходить через паперові фільтруючі елементи, які затримують дрібні частинки.

5. У повітроочисниках повітря очищається від пилу інерційним або фільтруючим способом.

6. Підкачувальні насоси мають поршневу конструкцію.

7. Підкачка палива здійснюється поршнем насоса, який створює розрідження і подає паливо з бака до паливного насоса високого тиску.

8. Турбокомпресори складаються з компресора і турбіни.

9. У турбокомпресорі відпрацьовані гази обертають турбіну, яка приводить у дію компресор, що нагнітає повітря у циліндри двигуна.

## Висновок

Під час виконання практичної роботи було вивчено призначення, будову та принцип роботи агрегатів системи живлення дизельних двигунів. Отримані знання дозволяють зрозуміти принцип подачі палива і повітря в дизельному двигуні та значення очищення палива і повітря для надійної роботи двигуна.