# ЛЕКЦІЯ

## Тема: Військова топографія, навігація і орієнтування на місцевості

### План лекції

- Поняття про топографію та орієнтування на місцевості.

- Топографічна карта та її основні елементи.

- Масштаб карти. Визначення та розрахунок відстаней.

- Визначення сторін горизонту.

- Компас і правила роботи з ним.

- Орієнтування за місцевими предметами та небесними світилами.

- Визначення свого місцезнаходження.

- Планування та визначення маршруту.

- Орієнтування в умовах обмеженої видимості та вночі.

- Азимут і рух за заданим напрямком.

- Цифрові технології та електронні карти.

- Безпека під час використання навігаційних засобів.

- Практичні завдання та питання для самоконтролю.

# 1. Поняття про топографію та орієнтування

Топографія — галузь знань, яка вивчає земну поверхню, її відображення на картах і планах, а також способи вимірювання та визначення положення об'єктів на місцевості.

Орієнтування на місцевості — це визначення свого місцезнаходження, напрямків руху, сторін горизонту, розташування об'єктів і відстаней до них.

Орієнтування необхідне:

- під час туристичних походів;

- під час евакуації;

- у разі надзвичайних ситуацій;

- під час пошуково-рятувальних робіт;

- для організації безпечного пересування;

- під час роботи в незнайомій місцевості.

Основними засобами орієнтування є:

карта → компас → природні орієнтири → електронні навігаційні засоби.

Найбільш надійним є комплексне використання декількох способів, оскільки кожен із них має свої обмеження.

# 2. Топографічна карта

Топографічна карта — зменшене та узагальнене зображення земної поверхні на площині із застосуванням умовних знаків.

На карті можуть бути відображені:

- населені пункти;

- дороги;

- залізниці;

- річки та водойми;

- ліси;

- мости;

- лінії електропередач;

- окремі будівлі;

- висоти;

- форми рельєфу;

- адміністративні межі.

### Основні елементи карти

При роботі з картою необхідно звертати увагу на:

- назву карти;

- масштаб;

- легенду та умовні знаки;

- напрямок на північ;

- координатну сітку;

- зображення рельєфу;

- дату створення або оновлення карти.

Останній пункт особливо важливий для електронних карт: реальний стан дороги, мосту, будівлі або іншого об'єкта може відрізнятися від картографічних даних.

# 3. Масштаб карти

Масштаб показує, у скільки разів відстані на карті зменшені порівняно з відповідними відстанями на місцевості.

Наприклад:

1 : 50 000

означає, що:

1 см на карті = 50 000 см на місцевості = 500 м.

### Приклад

Якщо відстань між двома об'єктами на карті становить 4 см:

4 × 500 м = 2000 м = 2 км.

### Основні види масштабу

Числовий:
1 : 50 000

Іменований:
в 1 см — 500 м

Лінійний:
графічна шкала, за допомогою якої можна безпосередньо виміряти відстань.

# 4. Визначення відстані за картою

Відстань між двома точками можна визначити:

- лінійкою;

- циркулем-вимірювачем;

- ниткою для звивистих маршрутів;

- інструментами електронної карти.

Для прямої ділянки достатньо виміряти її довжину лінійкою.

Для звивистої дороги або маршруту зручно використовувати нитку або курвіметр, після чого отриману довжину порівнюють із масштабом карти.

### Важливо

Відстань по прямій і фактична відстань маршруту — не одне й те саме.

Наприклад, між двома населеними пунктами може бути 5 км по прямій, але через дороги, річку, рельєф та інші перешкоди довжина маршруту становитиме 7 км.

# 5. Сторони горизонту

Основні сторони горизонту:

- Північ — Пн (N);

- Південь — Пд (S);

- Схід — Сх (E);

- Захід — Зх (W).

Проміжні напрямки:

- північний схід;

- південний схід;

- південний захід;

- північний захід.

Знання сторін горизонту є основою будь-якого орієнтування.

# 6. Компас

Компас — прилад для визначення напрямку на сторони горизонту за допомогою магнітної стрілки або іншого навігаційного механізму.

Основні частини простого магнітного компаса:

- магнітна стрілка;

- шкала;

- корпус;

- напрямна лінія;

- візирні елементи — у моделях, які ними обладнані.

### Загальний порядок роботи

- Розташувати компас горизонтально.

- Дати стрілці вільно встановитися.

- Визначити напрямок півночі.

- Порівняти напрямок із картою або заданим маршрутом.

- Перевірити результат за додатковим орієнтиром.

### Важливо

На показання компаса можуть впливати:

- металеві предмети;

- електронні пристрої;

- автомобілі;

- лінії електропередач;

- магнітні поля;

- великі металеві конструкції.

Тому компас не слід використовувати безпосередньо біля таких об'єктів.

# 7. Орієнтування карти

Перед використанням карти необхідно правильно її зорієнтувати.

Це означає встановити карту так, щоб напрямки на ній відповідали напрямкам на місцевості.

Найпростіший спосіб:

- Визначити північ за компасом.

- Знайти на карті напрямок півночі.

- Повернути карту так, щоб північ карти збігалася з напрямком на північ.

Після цього легше співвідносити об'єкти карти з реальною місцевістю.

# 8. Орієнтування за місцевими предметами

Навігація можлива навіть без компаса.

Орієнтирами можуть бути:

- дороги;

- річки;

- лінії електропередач;

- залізниця;

- мости;

- окремі високі споруди;

- характерні пагорби;

- лісові масиви;

- перехрестя;

- водойми.

Орієнтир повинен бути:

помітним + однозначним + стабільним.

Наприклад, невелике дерево не завжди є хорошим орієнтиром, оскільки його легко втратити з поля зору. Натомість міст або перехрестя може бути значно надійнішим.

# 9. Орієнтування за Сонцем

Сонце може використовуватися для приблизного визначення напрямків.

У Північній півкулі протягом дня його видимий рух дає змогу приблизно оцінити напрямки схід–захід.

Проте цей спосіб має обмеження:

- пора року;

- географічна широта;

- хмарність;

- точний час;

- перехід на літній час;

- особливості місцевості.

Тому орієнтування за Сонцем краще використовувати як допоміжний спосіб, а не як єдиний метод.

# 10. Орієнтування за Полярною зіркою

Уночі приблизний напрямок на північ у Північній півкулі можна визначити за Полярною зіркою.

Для її пошуку використовують сузір'я Великої Ведмедиці.

Умовно можна продовжити лінію через дві крайні зорі «ковша» Великої Ведмедиці — вона вказує в напрямку Полярної зорі.

Цей спосіб особливо корисний як навчальна астрономічна навичка.

Проте в умовах:

- хмарності;

- міського освітлення;

- туману;

- густого лісу

використовувати його може бути неможливо.

# 11. Визначення точки стояння

Точка стояння — місце, де фактично перебуває спостерігач.

На карті її можна визначати за характерними об'єктами місцевості.

Наприклад, людина бачить:

- перехрестя;

- річку;

- міст;

- лісовий масив.

Якщо таке поєднання об'єктів є на карті, можна зіставити реальну місцевість із картою та визначити своє положення.

### Принцип:

«Що я бачу?» → «Де це є на карті?» → «Де знаходжуся я?»

# 12. Вибір маршруту

Під час планування маршруту необхідно оцінити:

- початкову та кінцеву точки;

- довжину маршруту;

- дороги та стежки;

- річки й водойми;

- круті схили;

- лісові ділянки;

- можливі небезпечні зони;

- доступність зв'язку;

- погодні умови;

- час, необхідний для проходження.

### Основний принцип

Найкоротший маршрут не завжди є найбезпечнішим.

Наприклад, маршрут уздовж безпечної дороги може бути довшим за рух через складну пересічену місцевість, але значно простішим для навігації.

# 13. Азимут

Азимут — горизонтальний кут між напрямком на північ і напрямком на об'єкт, який вимірюють за годинниковою стрілкою.

Повне коло становить:

360°

Відповідно:

- Північ — 0° або 360°;

- Схід — 90°;

- Південь — 180°;

- Захід — 270°.

Азимут використовується для математичного опису напрямку.

### Приклад

Якщо об'єкт розташований точно на схід від спостерігача:

Азимут = 90°.

Якщо точно на південь:

Азимут = 180°.

# 14. Рух за заданим напрямком

Під час навчальних вправ із навігації важливо вміти:

- визначити необхідний напрямок;

- вибрати помітний орієнтир у цьому напрямку;

- перевірити положення за картою;

- після проходження ділянки повторно визначити місце;

- контролювати напрямок і відстань.

Для безпечного навчання доцільно проводити такі вправи на відомій, безпечній території, наприклад на території навчального закладу, у парку або на спеціально підготовленій ділянці.

# 15. Обхід перешкод

Під час руху можуть зустрічатися:

- водойми;

- паркани;

- густі зарості;

- круті схили;

- зруйновані ділянки дороги;

- інші перешкоди.

Основне правило:

Безпека важливіша за збереження початкової прямої траєкторії.

Якщо перешкоду неможливо безпечно подолати, необхідно знайти альтернативний маршрут.

Після обходу перешкоди важливо знову перевірити своє положення за картою або навігаційним пристроєм.

# 16. Орієнтування вночі

У темний час доби точність навігації знижується.

Причини:

- обмежена видимість;

- складність розпізнавання орієнтирів;

- зміна сприйняття відстаней;

- втома;

- погодні умови.

Тому вночі особливого значення набувають:

- карта;

- компас;

- GPS;

- заздалегідь підготовлений маршрут;

- добре помітні контрольні точки.

Необхідно також мати запасне джерело живлення для електронних пристроїв.

# 17. Орієнтування в умовах поганої погоди

Туман, сильний дощ, снігопад або низька хмарність можуть суттєво погіршувати орієнтування.

У таких умовах рекомендується:

- зменшити швидкість руху;

- частіше перевіряти карту;

- контролювати напрямок;

- не покладатися на один орієнтир;

- уникати небезпечних ділянок;

- за можливості використовувати кілька незалежних навігаційних засобів.

Якщо людина втратила орієнтацію, не слід хаотично продовжувати рух. Безпечніше зупинитися, оцінити ситуацію, перевірити карту та доступні навігаційні засоби.

# 18. Цифрові технології в навігації

Сучасне орієнтування активно використовує:

- смартфони;

- GPS/GNSS;

- цифрові карти;

- геоінформаційні системи;

- супутникові знімки;

- навігаційні застосунки.

Серед застосунків можна розглядати OsmAnd, а також інші картографічні та навігаційні системи.

### Переваги цифрової навігації

- швидке визначення місцезнаходження;

- можливість побудови маршруту;

- вимірювання відстані;

- пошук об'єктів;

- використання офлайн-карт;

- запис маршруту;

- відображення координат.

# 19. OsmAnd

OsmAnd — мобільний навігаційний застосунок, що використовує дані OpenStreetMap.

У навчальному процесі його можна використовувати для:

- роботи з цифровою картою;

- пошуку об'єктів;

- вимірювання відстаней;

- побудови маршрутів;

- роботи з офлайн-картами;

- визначення поточного місцезнаходження;

- навчання цифрової картографії.

### Практичне завдання

Студенту пропонується:

- знайти свій навчальний заклад на карті;

- визначити координати;

- знайти найближчі основні дороги;

- виміряти відстань до визначеного об'єкта;

- порівняти відстань по прямій із довжиною маршруту.

# 20. Геоінформаційні системи

ГІС — геоінформаційна система — це система для збирання, зберігання, аналізу та відображення просторових даних.

ГІС дозволяють поєднувати:

карта + координати + об'єкти + характеристики території.

Наприклад, на цифровій карті можна одночасно відображати:

- дороги;

- водойми;

- населені пункти;

- рельєф;

- об'єкти інфраструктури;

- маршрути.

Для студентів важливо розуміти, що ГІС — це не просто електронна карта, а інструмент роботи з просторовою інформацією.

# 21. MilChat та інші цифрові засоби

MilChat та подібні спеціалізовані системи можуть використовуватися для роботи з цифровими картами та координатною інформацією.

У межах навчальної дисципліни доцільно розглядати їх насамперед як приклад цифрових засобів картографії та комунікації, не використовуючи на заняттях реальні оперативні дані, координати чи іншу чутливу інформацію.

Студенти повинні розуміти:

цифровий навігаційний інструмент не замінює навички роботи з паперовою картою та компасом.

# 22. Недоліки цифрової навігації

Не можна повністю покладатися на смартфон.

Проблеми можуть виникнути через:

- розряджену батарею;

- відсутність мобільного зв'язку;

- відсутність GPS-сигналу;

- пошкодження пристрою;

- помилки картографічних даних;

- відсутність актуальної карти;

- несприятливу погоду.

Тому хороша навігаційна підготовка передбачає принцип:

### «Електронна карта + паперова карта + компас».

# 23. Інформаційна безпека під час використання навігації

Навігаційні дані можуть містити інформацію про місцезнаходження людини.

Тому необхідно:

- не публікувати у відкритому доступі точні координати чутливих об'єктів;

- не передавати стороннім особам дані про маршрути та місцезнаходження;

- перевіряти дозволи мобільних застосунків;

- використовувати лише надійні джерела карт;

- не завантажувати невідомі картографічні файли;

- контролювати, кому доступна інформація про місцезнаходження.

Це особливо важливо в умовах воєнного стану.

# 24. Алгоритм дій при втраті орієнтації

Якщо людина зрозуміла, що не знає свого точного місцезнаходження:

### ЗУПИНИСЯ → ОЦІНИ → ВИЗНАЧ → ПЕРЕВІР → РУХАЙСЯ

1. Зупинися.
Не продовжуй хаотичний рух.

2. Оціни ситуацію.
Визнач, які об'єкти бачиш і де востаннє точно знав своє місцезнаходження.

3. Визнач.
Скористайся картою, компасом або GPS.

4. Перевір.
Порівняй інформацію щонайменше з двома орієнтирами або засобами.

5. Рухайся.
Продовжуй рух лише після того, як напрямок визначений достатньо надійно.

# 25. Практичне заняття

### Вправа 1. Робота з паперовою картою

Студент отримує карту масштабу 1 : 50 000.

Необхідно:

- знайти два задані об'єкти;

- виміряти відстань між ними;

- перевести результат у кілометри;

- визначити напрямок від одного об'єкта до іншого.

### Вправа 2. Компас

Визначити:

- північ;

- південь;

- схід;

- захід;

- напрямок на визначений орієнтир.

### Вправа 3. Цифрова карта

За допомогою OsmAnd:

- знайти заданий об'єкт;

- визначити своє положення;

- виміряти відстань;

- побудувати безпечний маршрут;

- порівняти цифровий маршрут із паперовою картою.

### Вправа 4. Ситуаційна задача

Студентська група здійснює навчальний похід. Під час руху через погіршення погоди учасники втратили орієнтир. Мобільний інтернет відсутній, але смартфон має GPS та завантажену офлайн-карту.

Питання:

- Які дії потрібно виконати першочергово?

- Як визначити своє місцезнаходження?

- Як перевірити правильність визначення?

- Коли доцільно припинити рух?

- Які резервні засоби навігації повинна мати група?

# 26. Питання для самоконтролю

- Що вивчає топографія?

- Що називають орієнтуванням на місцевості?

- Що таке топографічна карта?

- Що показує масштаб карти?

- Як визначити відстань за картою?

- Які існують основні сторони горизонту?

- Для чого використовується компас?

- Які фактори можуть впливати на показання компаса?

- Що таке азимут?

- Що таке точка стояння?

- Які природні та місцеві предмети можуть бути орієнтирами?

- Як можна орієнтуватися за Сонцем?

- Як знайти напрямок на північ уночі за Полярною зорею?

- Які особливості орієнтування вночі?

- Які переваги мають цифрові карти?

- Які недоліки має GPS-навігація?

- Для чого використовують ГІС?

- Які можливості надає OsmAnd?

- Чому необхідно мати резервний спосіб навігації?

- Що потрібно робити при втраті орієнтації?

## Ключові висновки

Орієнтування на місцевості — це комплексна навичка, яка поєднує:

КАРТУ + КОМПАС + ОРІЄНТИРИ + КООРДИНАТИ + ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ + ОЦІНКУ БЕЗПЕКИ.

Головний принцип навігації:

Не покладатися на один засіб. Перевіряти інформацію кількома способами.

Для підготовки в межах дисципліни «Основи національного спротиву» ця тема формує передусім здатність безпечно орієнтуватися, визначати своє місцезнаходження, планувати маршрут, користуватися паперовими й цифровими картами та діяти раціонально у разі втрати орієнтації.

Для цієї лекції

- Створити хронологічну таблицю

- Додати результати навчання