ВАРІАНТ 4

Розділ 1. Завдання 1-15.

Вибір однієї правильної відповіді із запропонованих

- В якій відповіді правильно перелічені нерухомі частини кривошипно-ша- тунного механізму?

  - блок-картер, маховик, шатуни;

  - блок-картер, головка циліндрів, гільзи циліндрів;

  - гільзи циліндрів, поршні, поршневі пальці.

- Як називається частина кривошипно-шатунного механізму, яка має ша- тунні шийки?

  - шатун;

  - колінчастий вал;

  - маховик;

  - блок-картер.

- З якого матеріалу виготовлені поршні кривошипно-шатунного механіз- му?

  - сталь;

  - легований чавун;

  - алюмінієвий сплав;

  - бронза.

- Яка з несправностей кривошипно-шатунного механізму призводить до пе- ревитрати масла?

  - спрацювання корінних, шатунних підшипників колінчастого вала;

  - спрацювання поршневих пальців;

  - спрацювання стінок гільз циліндрів;

  - відкладення нагару на днищах поршнів.

- В якій відповіді правильно названі деталі газорозподільного механізму?

  - розподільний вал, штовхачі, коромисла;

  - розподільні шестерні, клапани, поршні;

  - шатуни, колінчастий вал, розподільний вал.

- Як називається деталь газорозподільного механізму, яка має тарілку, стер- жень, вийомку під сухарики?

  - розподільний вал;

  - клапан;

  - коромисло;

  - розподільні шестерні.

- З якого матеріалу виготовлений розподільний вал?

  - сталь;

  - чавун;

  - бронза;

  - алюмінієвий сплав.

- На якому з вказаних двигунів встановлений декомпресійний механізм?

  - Д-240;

  - ЯМЗ-240;

  - Д-144.

- Тепловий зазор в газорозподільному механізмі вимірюється:

  - між коромислом і клапаном;

  - між штангою і коромислом;

  - між штовхачем і штангою.

- Яка з вказаних несправностей призводить до неповного закриття клапа- нів?

  - відсутність теплового зазору;

  - великий тепловий зазор;

  - спрацювання опорних шийок розподільного вала.

- Ви наближаєтесь до повороту дороги ліворуч, який виявився крутішим, ніж припускалося. З метою безпеки дорожнього руху Вам необхідно:

  - збільшити швидкість, щоб швидше подолати поворот;

  - продовжити рух, не змінюючи швидкості і тримаючись лівого краю про- їзної частини дороги;

  - зменшити швидкість руху.

- До засобів захисту людини при роботі в небезпечній зоні належать:

  - наявність огородження, попереджувальні знаки та написи, спеціальний одяг;

  - попереджувальні знаки та написи;

  - спеціальний інструмент.

- Виконання вимог нормативно-правових актів у сфері охорони навколиш- нього середовища для власників транспортних засобів:

  - обов’язкове;

  - необов’язкове;

  - на власний розсуд.

- Технічні засоби гасіння пожежі:

  - вогнегасник;

  - ковдра;

  - пісок.

- Термін дії медичних довідок, щодо придатності керування транспортним засобом ф. № 083 для водіїв віком понад 55 років /жінок-понад 50 років.

  - 1 рік;2.безстроково, 3. 2 роки.

  - безстроково;

  - 2 роки.