ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 6

Оцінювання якості переробки олійної сировини. Технологічна схема виробництва олії

Мета: навчитися оцінювати якість переробки олійної сировини, закріпити знання із складання технологічних схем.

Матеріали та обладнання:	насіння соняшнику, терези, бюкс, сито з отворами діаметром 3 мм, розбірна дошка, олія, конічна колба, мірний циліндр, етиловий спирт, штатив, бюретка, 1% фенолфталеїн, 0,1н КОН, Державні стандарти на насіння соняшнику та олію.

Література. Л-1, C. 145–149, Л-4, С.179–184.

Методичні вказівки

Ознайомитися з методиками та зробити аналіз якості соняшникової олії, скласти технологічну схему виробництва олії.

Завдання 1. Оцінювання якості переробки олійної сировини. а) Записати вимоги стандарту до насіння соняшнику (додаток 2):

під час здавання-приймання (обмежувальні): ____________________________________ ______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

під час зберігання (базисні): __________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

б) Закінчити схему, записати методику визначення вмісту явних смітної та олійної домішок у насінні соняшнику та виконати дослід:

Домішки насіння олійних культур

смітні

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____

олійні

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

Методика: _________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Дослід 1. Визначити вміст явних смітної та олійної домішок у насінні соняшнику. Результати занести до таблиці:

Показник	Маса, г	Вміст, % Наважка

Смітна домішка Олійна домішка

Зробити висновок про відповідність стандарту ______________________________ ________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

в) Записати методику визначення кислотного числа олії та виконати дослід. ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Дослід 2. Визначити кислотне число олії нерафінованої.

M

X=V∙K∙5,611

Таблиця 6.1 Показники якості олії нерафінованої

Назва показника

вищого ґатунку

Характеристика показників олії нерафінірованої

невимороженої             вимороженої пресової першого         другого          вищого         першого

ґатунку	ґатунку	ґатунку	ґатунку

За таблицею 6.1. зробити висновок про відповідність стандарту ____________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Завдання 2. Технологічна схема виробництва олії

а) Заповнити пропуски в технологічній схемі виробництва олії різними методами.

Очищення насіння від домішок

обрушування (шеретування)

подрібнення ядра

відокремлення олії пресом	форпресування

екстракція в бензині, гексані чи бутан-пропані

охолодження та очищення олії

б) Пронумерувати проміжні продукти виробництва олії в порядку їх отримання:

місцела; мезга; м’ятка; рушанка.

в) Ознайомитися із способами очищення олії та заповнити таблицю:

Спосіб очищення	Від чого очищена	Назва продукту первинний

гідратації

рафінації слабкими розчинами лугу адсорбційної рафінації

дезодорації

Висновок __________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольні питання

Які показники якості перевіряють під час здавання-приймання насіння олійних культур? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Як називається продукт подрібнення ядра насіння соняшнику під час виробництва олії? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Які розчинники використовують під час екстракції олії? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________