Лабораторна робота № 2

Дослідження трифазного електричного кола змінного струму при з’єднанні споживачів «зіркою» і «трикутником».

Мета: Дослідити основні параметри електричного кола трифазного струму. Розрахувати і побудувати векторні діаграми струмів і напруг при з'єднанні активних споживачів «зіркою» і «трикутником».

Робоче завдання

  - Дослідити параметри трифазного кола при симетричному і несиметричному вмиканні активних споживачів зіркою.

  - Дослідити	коло	з	симетричним	навантаженням	при	обриві	лінійного провідника.

  - Дослідити	коло	трифазного	струму	з	симетричним	навантаженням	при вмиканні активних споживачів «трикутником».

Програма підготовки до виконання завдання

- Опрацювати теоретичні відомості за літературою: Основна:	Л-1, с.48-61;	Л-3, с. 108-123. Додаткова: Л-4, с.70-86.

- Виконати письмово такі завдання:

  - Дати визначення з'єднань споживачів «зіркою» та «трикутником».

  - Які співвідношення між фазними та лінійними напругами і струмами при з'єднанні споживачів «зіркою» і «трикутником»? Накреслити електричні схеми таких з'єднань з позначенням всіх лінійних та фазних напруг і струмів.

  - Виконати електричні схеми різних способів визначення потужності в трифазному колі при з'єднанні споживачів «зіркою» і «трикутником».

  - Перерахувати переваги та недоліки з'єднання споживачів зіркою та трикутником.

Задача. Три активних опори з'єднанні спочатку зіркою, а потім трикутником у трифазному колі з лінійною напругою U. Визначити всі параметри кола   для обох випадків з'єднання. Побудувати векторні діаграми струмів та напруг. Величину напруги взяти з таблиці 1. Величину активного опору взяти такою, що в 10 разів менша чисельного значення величини напруги.

Таблиця 1.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 60 | 40 | 20 | 30 | 10 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Б | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| В | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |

Особливості правил техніки безспеки

- Перед вмиканням напруги слід перевірити межі вимірювання ватметра.

- Перемикання вимірювальних приладів у всіх випадках здійснювати лише при вимкненій напрузі.

Методичні рекомендації до виконання завдання

- Для дослідження параметрів електричних кіл, у яких навантаження з’єднані зіркою або трикутником, скористатися схемами, що зображені на рис.1 та рис. 2 відповідно.

Рис. 1. З’єднання споживачів зіркою.

Рис. 2. З’єднання споживачів трикутником

- При з‘єднанні споживачів зіркою, здійснити виміри при симетричному і

несиметричному навантаженнях. Величини навантажень змінювати за допомогою опорів реостатів. Аналогічні досліди виконати при обриві лінійного та нульового проводів.

- Для всіх випадків записати	величини лінійних напруг

UAB ,UBC ,UCA ;

фазних	напруг

UФ1,UФ2 ,UФ3 ;	лінійних Іл1, Іл2 , Іл3

та	фазних

Іф1, Іф2 , Іф3 струмів.

Потужність  всього  кола P  P1  P2   P3 .  Зауважимо,  що  ватметр  вимірює  активну потужність лишеоднієї фази.

- Повторити пункти 1-3 для кола при з‘єднанні споживачів трикутником. Врахувати, що при з‘єднанні споживачів трикутником, по-перше, відсутній нульовий провід; по-друге, при такому з‘єднанні несиметричне навантаження не застосовують.

- Обрахувати для всіх випадків співвідношення між лінійними та фазними струмами і напругами, величину активного опору в кожній фазі, величину активної потужності всього кола за відповідними формулами:

ф

ф

ф

P  3I 2r; Р  3U I	

3U л I

л ; Р  3Рватметра .

- Побудувати векторні діаграми струмів та напруг. Вибрати масштаб векторів так, щоб діаграмамала кращу наочність.

Таблиця 2.

|  | З’єднання зіркою |  |  |  |  |  | З’єднання трикутником |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Симетричне Навантаження |  |  | Несиметричне навантаження |  |  | Симетричне навантаження |  |
|  | Усе ввімкнено | Обрив нуля | лінійного провідника | Усе ввімкнено | Обрив нуля | лінійного провідника | Усе ввімкнено | Обрив лінійного провідника |
| IA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ia |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ib |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UAB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UBC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UCA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ua |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ub |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pкола |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IA/Ia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IB/Ib |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IC/Ic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UAB/Ua |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UBC/Ub |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UCA/Uc |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольні запитання

- Який зміст та послідовність виконання лабораторної роботи?

- Що називають трифазною системою?

- Як з’єднують обмотки трифазних генераторів, що живлять електромережі?

- Яке співвідношення між фазними та лінійними значеннями сили струму і напруги при з'єднанні споживачів «зіркою» і «трикутником»?

- Як визначається активна потужність споживачів при з'єднанні їх «зіркою» і

«трикутником» у трифазній системі?

- Яке співвідношення між потужностями при з’єднанні споживачів «зіркою» і

«трикутником»?

- Яка	величина	струму	в	нульовому	проводі	при	симетричному	та несиметричному навантаженні; при обриві лінійного провідника?

- Яка величина струму в нульовому проводі при обриві лінійного?

- Яка напруга подається до приватних осель, фазна чи лінійна?

- Пояснити	поняття	«заземлення»	та	«занулення».	З	якою	метою	їх застосовують?