ВАРІАНТ 1

Розділ 1. Завдання 1-15.

Вибір однієї правильної відповіді із запропонованих

- До якого класу тяги відноситься трактор МТЗ-80?

  - 0,6 тс;

  - 0,9 тс;

  - 1,4 тс;

  - 3,0 тс.

- В якій відповіді правильно перелічені колісні трактори?

  - Т-40М, ЮМЗ-6А, Т-150К;

  - МТЗ-82, Т-150, ДТ-75М;

  - Т-150, ДТ-75М, ДТ-150М.

- Що з переліченого відноситься до електрообладнання трактора?

  - вал відбору потужності;

  - муфта зчеплення;

  - генератор;

  - гусеничні ланцюги.

- До якої складової частини трактора відноситься кривошипно-шатунний механізм?

  - до двигуна;

  - до силової передачі;

  - до додаткового обладнання;

  - до ходової частини;

  - до робочого обладнання.

- Як називається об’єм над поршнем під час знаходження поршня у верхній мертвій точці?

  - робочий об’єм;

  - об’єм камери згорання;

  - повний об’єм;

  - літраж двигуна.

- Як називається величина, що показує, у скільки разів зменшується об’єм робочої суміші (або повітря)при переміщенні поршня від нижньої мертвої точки до верхньої мертвої точки?

  - коефіцієнт корисної дії;

  - ступінь стиску;

  - економічність двигуна.

- Який процес відбувається в циліндрі двигуна в той час, коли поршень руха- ється вгору, обидва клапани закриті?

  - впуск;

  - випуск;

  - робочий хід;

  - стиск.

Варіант 1

- Який механізм дизельного двигуна служить для полегшення прокручуван- ня колінчастого валу під час пуску?

  - кривошипно-шатунний механізм;

  - газорозподільний механізм;

  - декомпресійний механізм;

  - система живлення.

- Як називається механізм дизельного двигуна, складовою якого є впускні та випускні клапани?

  - кривошипно-шатунний механізм;

  - газорозподільний механізм;

  - система живлення;

  - система пуску.

- Яка з вказаних складових є частиною системи охолодження дизельного двигуна?

  - термостат;

  - центрифуга;

  - паливний насос високого тиску;

  - маховик.

- Який прийом гальмування забезпечує безпечну зупинку транспортного за- собу на слизькій ділянці дороги?

  - багаторазове переривчасте натискання на педаль гальма і відпускання його без виключення зчеплення;

  - гальмування з виключеним зчепленням;

  - одноразове натискання на педаль гальма без виключення зчеплення.

- Безпеку збереження здоров’я, працездатність людини під час праці на ви- робництві забезпечує система законодавчих актів:

  - соціально-економічних, гігієнічних та лікувально-профілактичних;

  - гігієнічних та лікувально-профілактичних, санітарно-епідеміологічних;

  - соціально-економічних,  навчально-виробничих.

- Які роботи відносяться до переліку робіт з підвищеною небезпекою під час обслуговування та експлуатації трактора:

  - прибирально – миючі роботи під час ЩТО;

  - обслуговування акумуляторів;

  - заміна оливи.

- Яка безпечна дистанція рекомендується між транспортними засобами при русі на сухому покритті проїзної частини?

  - з розрахунку 3 м дистанції на 1 км / год. швидкості руху;

  - з розрахунку 2 м дистанції на 1 км / год. швидкості руху;

  - дистанція, яка дозволяє запобігти зіткненню без здійснення будь-якого маневру.

- Причини виникнення пожеж на підприємстві.

  - паління в місцях для куріння;

  - користування відкритим полум’ям, порушення правил електробезпеки;

  - порушення правил електробезпеки.