ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО ЗМІННИЙ    СТРУМ

- Змінний струм.

- Галузі застосування та переваги синусоїдального струму промислової частоти.

- Принцип дії найпростішого генератора змінного струму.

- Основні параметри, які характеризують синусоїдальні функ- ції: миттєве, амплітудне, діюче значення струму, е.р.с., напруги, початкова фаза, зсув по фазі.

- Зображення синусоїдальних величин часовими і векторними діаграмами.

- Змінний струм. Змінний струм – це струм, який змінюється з часом. Синусоїдальний електричний струм – періодичний електричний струм, який є синусоїдальною функцією часу.

- Галузі застосування і переваги синусоїдального струму промислової частоти. Заводи, сільськогосподарські підприємства працюють на синусоїдальному струмі. Причини застосування синусо- їдального струму:

  - Після винаходу трансформатора було вирішено завдання підвищення напруги при передачі електричної енергії на великі відстані і після зниження напруги і розподіл їх між споживачами.

  - Електродвигуни змінного струму простіші за конструкцією, надійніші двигунів постійного струму, що забезпечило їм широке використання.

- Принцип дії найпростішого однофазного генератора змінного струму. Генератори синусоїдальної електрорушійної сили, як правило, мають дві основні частини: індуктор і якір.

Індуктор створює магнітне поле, а в якорі наводиться е.р.с. У промислових генераторах якір нерухомий і розміщується в станині. Він має одну або декілька (частіше три) обмоток. Індуктор – це електромагніт, тобто магніт з явно або неявно вираженими полюсами з обмоткою збудження, яка живиться постійним струмом. Індуктор розміщується на валу генератора і живлення від нього підводиться за допомогою кілець через графітові щітки.

Принцип отримання синусоїдальної е.р.с. За допомогою магні- тів створюється магнітне поле. Між магнітами розміщено рамку з провідником. Якщо рамку обертати відносно її вісі, то спостеріга- тиметься явище електромагнітної індукції і в ній наводиться е.р.с.

Магнітний потік, який проходить крізь рамку, залежить від положення рамки в магнітному полі, тобто від кутаα:

Ф=BScosα=Фmcosα,	(99) де S – площа рамки, мм2;

α – кут між напрямком магнітного поля і нормаллю до площини рамки (градус);

Фm – максимальне (амплітудне) значення потоку, Вб. Кут α при обертання рамки змінюється: α = ωt,

ω – кутова швидкість обертання рамки, радіус (градус), t – поточний час, с.

Магнітний потік, який проходить крізь рамку, змінюється з

часом

Ф=Фmcos ωt.	(100)

Знайдемо е.р.с., яка наводиться в рамці

е= Еmsinωt.	(101)

Е.р.с.,   яка   наводиться   в   рамці,   змінюється   з   часом   за

синусоїдальним законом.

- Основні характеристики синусоїдальної функції: миттєве, амплітудне, діюче значення струму, е.р.с., напруги, початкові фаза, зсув фаз, період, частота. Частота обертання ротора

f  1  pn , Гц	(102)

T	60

де Т – період, с;

р – число пар полюсів;

n – швидкість обертання, с–1.

Період

Т  2 , с	(103)



де ω – кутова швидкість, рад/с (швидкість зміни фази струму).

Якщо f=50 Гц	ω =2π50=314 рад/с.	(104) Фазовий кут – відповідає періоду і дорівнює 2 π.

Діючий струм – середнє квадратичне значення електричного

струму за період і у

разів менше за амплітудне значення.

2

І  Іm .

2

(105)

Діюче значення е.р.с. E  Em .

2

(106)

Середнє значення змінного струму: середнє арифметичне із всіх миттєвих значень струму за період



Ісер  2Іm , А.	(107)

Миттєві значення струму, е.р.с., напруги i=Imsin(ωt+ψi),	(108) e=Emsin(ωt+ψe),	(109)

u=Umsin(ωt+ψu)	(110)

Фаза – аргумент синусоїдального струму, який відраховується від точки переходу струму через нуль до додатного значення.

Початкова фаза (ψ) – значення фази синусоїдального струму в початковий момент часу.

Про синусоїдальні величини, які мають різні за значенням початкові фази говорять, що вони зсунуті по фазі. Зсув фаз – алгебра- їчна величина, яка визначається різницею початкових фаз двох синусо- їдальних функцій:

  1  2, або   1 2 .

(111)

Миттєві значення струму, напруги:

і  2Іsin(t  i )  1,41Isin(t  i );

u     2Usin(t  u )  1,41Usin(t  u ).

(112)

(113)

- Зображення синусоїдальних величин часовими діагра- мами, векторними і комплексними числами. Характер зміни струму (форма струму) здебільшого визначається характером зміни е.р.с. (формою е.р.с.), може бути зображено за допомогою графіка, на якому по горизонтальній вісі відкладають час t а по вертикальній – величину струму або е.р.с. На рисунку 24 подано кілька графіків різних струмів. На графіку рис.24 а показано постійний струм, значення якого з часом не змінюється, завдяки цьому всі ординати графіка, що зображують значення сили струму, мають однакову висоту. На графіках в, г показано змінні струми (трикутний та синусоїдальний). Ординати, розташовані вище від горизонтальної вісі, зображують позитивний напрям струму, а нижче – негативний.

Рис.24. Графіки струмів:

а – постійного, б, в – змінних, г – пульсуючого

Довжина ординат у різних точках вісі часу неоднакова, і це означає, що сила струму з часом змінюється. На графіку зображено пульсуючий струм, який змінюється за величиною, але постійний за напрямком. Синусоїда дає можливість наочно спостерігати характер

зміни миттєвих значень синусоїдальної величини з часом, робити висновки про її амплітудне значення та інше. Проте це не єдиний спосіб зображення синусоїдальних величин.

Другим, не менш поширеним, є метод векторних діаграм, який особливо зручно застосовувати при одночасному розгляді кількох синусоїдальних величин. Суть цього методу полягає в тому, що синусоїдальна величина зображується за допомогою обертового радіуса-вектора, який називається вектором цієї синусоїдальної величини.

Розглянемо радіус-вектор Еm, який обертається навколо точки О з рівномірною кутовою швидкістю ω у додатній бік (рис.25 а). Положення ОК цього радіуса-вектора приймемо за початкове, а за умовний додатній напрям обертання – обертання проти стрілки годинника.

Через час t1 після початку обертання вектор займе положення Еm1, повернувшись за цей час на кут α =ωt1. На момент часу t2 він займе положення Еm2, на момент часу t3 – положення Еm3 і т.і. Якщо спроектувати радіус-вектор Еm на вертикальну вісь, коли він

перебуває у різних положеннях, отримаємо відрізки

e1  Еm1 sin t1;

e2  Еm2 sin t2; e3  Еm3 sin t3 тощо.

З рисунка (24, а) видно, що за рухом вектора величина його проекції на вертикальну вісь змінюється, набуваючи то додатного, то від’ємного значення і досягаючи найбільшої величини при

t  90o (t2) та

t  270o ,   коли   вони   досягають   значення   самого

радіуса-вектора Еm. Таким чином у будь-який момент часу проекція вектора Еm на вертикальну вісь може бути виражена рівнянням e  Еm sin t .

З цього рівняння випливає, що проекція обертового радіуса- вектора Еm на вертикальну вісь з часом змінюється за законом синуса, а порівнявши його з е=Emsinωt можна переконатись, що ці проекції являють собою миттєві значення величини, яка синусоїдально змінюється.

Якщо на горизонтальній вісі (рис. 24 б) у певному масштабі відкладати час t, а значення проекцій обертового радіуса-вектора на вертикальну вісь розташувати в часі вздовж цієї вісі, то сполучивши кінці їх безперервною кривою, можна одержати синусоїду, що показує, як змінюється проекція обертового радіуса-вектора на вертикальну вісь з часом. Звідси випливає, що ординати будь-якої синусоїди, які являють собою миттєві значення синусоїдальної величини, можна

розглядати як проекції певного обертового радіус-вектора, що по довжині дорівнює амплітудному значенню цієї синусоїдальної величини.

Такий обертовий радіуса-вектор називають векторною діагра- мою синусоїдальної величини, або просто вектором цієї величини.

Комплексним називають число, яке складається з дійсної та уявної величин (частин), тобто число виду а+jb. Така форма запису називається алгебраїчною формою комплексного числа. У цьому виразі, а – дійсна частина комплексного числа, jb – уявна його частина, причому символом j позначається уявна одиниця, а b – коефіцієнт біля уявної частини, який вказує на кількість уявних одиниць.

У цьому розумінні дійсну частину а можна вважати і коефіцієн- том поруч дійсної частини, оскільки це комплексне число можна записати і так: 1а+jb, де 1 – символ дійсної (речової) одиниці, а – коефіцієнт, який вказує на кількість дійсних одиниць. Для запису дійсну одиницю писати не прийнято, тому коефіцієнт біля дійсної частини є одночасно і самою дійсною частиною.

Рис. 25 Обертовий радіус-вектор і його проекція

Дійсні числа умовилися зображати відрізками на горизонтальній вісі (вправо – додатні, вліво – від’ємні). У такому випадку уявні числа необхідно зображати відрізками на вертикальній вісі (вгору – додатні, вниз – від’ємні). У зв’язку з цим горизонтальну вісь прийнято називати віссю дійсних величин, або дійсною віссю, а вертикальну – віссю уявних величин, або уявною віссю.

Комплексне число, яке складається з дійсної і уявної частин, визначає точку на площині, в якій лежать вісі координат. Абсолютне значення комплексного числа (вектора) називають його модулем і позначають буквою М. Напрям вектора прийнято визначати кутом між вектором і додатним напрямом дійсної вісі α.

tg  b .

а

(114)

Кут α називають аргументом комплексного числа (вектора). Діючі значення струму, е.р.с. та напруги позначають пропис-

ними буквами без будь-яких значків (І,Е,U), а комплексні вирази

.

прийнято позначати буквами з крапкою зверху (İ,Ė, U ). Модулі цих

комплексів дорівнюють діючим значенням відповідних величин.

Додавання і віднімання проводять в алгебраїчній формі за правилами додавання або віднімання многочленів.

Множення комплексних чисел найзручніше використовувати в показниковій формі за правилами множення одночленів.

Контрольні запитання

- Дайте визначення змінного струму.

- Назвіть сфери застосування змінного струму в сільському господарстві.

- Як працює генератор змінного струму?

- Назвіть параметри, які характеризують синусоїдальні функції.

- Для чого застосовують часові і векторні діаграми?