ВАРІАНТ 5

Розділ 1. Завдання 1-15.

Вибір однієї правильної відповіді із запропонованих

- В якій відповіді правильно названі складові частини системи живлення ди- зельного двигуна?

  - форсунки, кабюратор, паливний бак;

  - всережимний регулятор, фільтр грубої очистки, вентилятор;

  - термостат, повітряний фільтр, глушник;

  - паливний насос високого тиску, паливопідкачувальний насос, паливо- проводи високого тиску.

- Яке призначення паливного насоса високого тиску?

  - для підтримання заданого трактористом швидкістного режиму роботи дизеля в залежності від навантаження;

  - для подавання необхідної кількості палива до форсунок під високим тис- ком в потрібний момент і в потрібній послідовності;

  - для забезпечення проходження палива з бака через паливні фільтри;

  - для забезпечення оптимального кута випередження впорскування пали- ва в залежності від частоти обертання колінчастого вала.

- Яка марка дизельного палива призначена для застосування при темпера- турі +15°С?

  - ДА;

  - ДЗ;

  - ДЛ

- Які якості характеризує в’язкість дизельного палива?

  - є показником займистості палива;

  - характеризує текучість палива;

  - характеризує низькотемпературні властивості палива;

  - характеризує схильність палива до утворення відкладень.

- В якій відповіді правильно названі складові частини паливного бака?

  - корпус, розподільник, заспокоювач;

  - корпус, фільтруючий елемент, вентиль для видалення повітря;

  - заливна горловина, сітчастий фільтр, витратний кран;

  - поршень, впускний та нагнітальний клапани.

- Який тип сумішоутворення в камерах згорання використовується в сучас- них дизельних двигунах?

  - сумішоутворення в камерах згорання розділеного типу;

  - сумішоутворення в камерах згорання нерозділеного типу;

  - сумішоутворення в камерах згорання розділеного та нерозділеного типу.

- В якій відповіді правильно названі деталі насосної секції паливного насоса високого тиску?

  - гільза, запобіжний клапан;

  - пружина, тяга;

  - плунжер, нагнітальний клапан.

Варіант 5

- Кулачковий вал насоса УТН-5 має:

  - 4 кулачки;

  - 1 кулачок з чотирма виступами;

  - 2 кулачки, кожен з яких має по 3 виступи;

  - 6 кулачків.

- В якій відповіді правильно названі частини безпоплавкового карбюратора пускового двигуна?

  - паливний клапан, форсунка, сітчастий фільтр;

  - дифузор, паливний жиклер, діафрагма;

  - прискорювальний насос, дросельна заслінка, повітряна заслінка.

- Як називається деталь карбюратора, яка має отвір для дозованого проходу палива?

  - жиклер;

  - дифузор;

  - економайзер.

- Чи повинен водій вдаватись до запобіжних заходів при проїзді перехрестя, якщо він має перевагу в русі?

  - повинен, бо рухається по другорядній дорозі;

  - не повинен, бо має перевагу в русі;

  - повинен вжити всіх заходів для передумови запобігання ДТП.

12. Чи дозволяється експлуатація транспортного засобу без ременів безпеки, якщо їх встановлення передбачено конструкцією ?

- дозволяється;

- забороняється;